固相萃取装置招标参数

型号：HSE–08C

- 工作环境

  - 工作温度：10 ~ 35℃

  - 工作湿度：20 ~ 80%

  - 工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz

- 应用范围

广泛用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。

- 技术规格

  - 设备参数

    - 总功率：200W

    - 显示方式：液晶显示屏

    - 屏幕视角可调节范围：0°~ 90°

    - 控制方式：触摸屏精准控制

    - 泵系统：高精度注射泵

    - 流速范围：0.1~20.0mL/min

    - 转速与流速关系：呈良好线性关系

    - 流速精度：±2%

    - 定时范围：0~999min

    - 处理样品数目：8位，单人操作可同时进行1~8个样品的处理。

    - 溶剂选择：5种

    - 溶剂加载方式：使用多通阀自动切换进行溶剂的选择，溶剂各自拥有独立管路，且各个管路全部同时与多通阀连接，避免交叉污染，提高处理速度。

    - 仪器材质：PTFE 管路，耐腐蚀注射泵

    - 上样方式：常压/正压

    - 小柱支架高度调节方式：电动升降，放置不同高度的试管

    - 紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间

    - 外形尺寸：465x370x485mm

    - 可选配添加氮吹浓缩功能，方便直接浓缩萃取液，简化实验操作步骤

  - 软件

    - 操作简单易懂，可实时显示工作状态，让操作者一目了然。

    - 30种方法记忆储存

    - 可分别对活化、上样、洗脱、淋洗各步骤进行编程操作，设置次数，流速，容量，液体收集，溶剂选择等参数

    - 图形化界面，方法演示可以预先查看方法设置和仪器的运行状况。

    - 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

    - 一键排空管路，一键清洗管路

- 基本配置

  - 主机1台

  - 试管架1个

  - 小柱适配器8个

  - 试管适配器1个

  - PTFE导液管1条

  - 电源线1条

  - 说明书：1本